Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

Лабораторная работа №2

Телекоммуникационные системы и технологии

Авторы: Баженова М.М.,

Сливкин А.С.

Группа: М3315

| Вар. |  |  |  | IP- адрес из сети маска |  |  |  |  | Количество компьютеров в сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть 1 |  | Сеть 2 |  |  | Сеть 3 |  |  | Сеть 4 |  |  | Сеть 5 |  |
| 1 | 194.85.32.19 255.255.255.0 |  | 10 |  |  | 6 | 1 |  |  | 18 |  | 100 |
| 2 | 10.12.12.15 255.255.254.0 |  | 25 |  |  | 16 | 240 |  |  | 117 |  | 1 |
| 3 | 212.24.15.199 255.255.255.192 |  | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 |  | 10 |
| 4 | 120.13.120.120 255.255.255.224 |  | 5 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |

При вычислениях к каждому количеству компьютеру сети будем добавлять количество портов маршрутизатора в соответствии со схемой

- 194.85.32.19

255.255.255.0

255.255.255.0 = /24

| DEC IP | 194 | 85 | 32 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC MASK | 255 | 255 | 255 | 0 |
| BIN IP | 11000010 | 01010101 | 00100000 | 00010011 |
| BIN MASK | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000 |
| С фоном – адрес сети, без фона – адрес узла |  |  |  |  |
| BIN IP сети | 11000010 | 01010101 | 00100000 | 00000000 |
| скопируем сетевую часть IP и заполним узловую часть 0 |  |  |  |  |
| DEC IP сети | 194 | 85 | 32 | 0 |
| BIN IP | 11000010 | 01010101 | 00100000 | 11111111 |
| Адрес широковещания (скопируем сетевую часть IP и заполним узловую часть 1) |  |  |  |  |
| DEC IP широковещания | 194 | 85 | 32 | 255 |
| Начало диапазона IP-адресов для узлов | 194 | 85 | 32 | 1 |
| (значение поля узла +1 к IP адресу сети) |  |  |  |  |
| Окончание диапазона IP-адресов для узлов | 194 | 85 | 32 | 254 |
| (значение поля узла -1 от IP-адреса широковещания) |  |  |  |  |

Сеть 5:

101 <  126 =>    255.255.255.128 =  /25

DEC IP сети:  194.85.32.0,

DEC IP широковещания: 194.85.32.127

Начало диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.1

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.126

Сеть 4:

14 < 19 <  30 =>    255.255.255.240 =  /27

DEC IP сети:  194.85.32.128,

DEC IP широковещания: 194.85.32.159

Начало диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.129

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.158

Сеть 1:

6 < 10 <  14 =>    255.255.255.240 =  /28

DEC IP сети:  194.85.32.160,

DEC IP широковещания: 194.85.32.175

Начало диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.161

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.174

Сеть 2:

6 < 8 <  14 =>    255.255.255.240 =  /28

DEC IP сети:  194.85.32.176,

DEC IP широковещания: 194.85.32.191

Начало диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.177

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.190

Сеть 3:

1 <  2 =>    255.255.255.252 =  /29

DEC IP сети:  194.85.32.192,

DEC IP широковещания: 194.85.32.199

Начало диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.193

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: 194.85.32.198

| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP-сети, маска | 194.85.32.160/28 | 194.85.32.176/28 | 194.85.32.192/29 | 194.85.32.128/27 | 194.85.32.0/25 |
| Количество IP адресов в IP-сети | 11 | 8 | 4 | 19 | 101 |
| Начальный и конечный адреса | 194.85.32.161 - 194.85.32.174 | 194.85.32.177 -194.85.32.190 | 194.85.32.193 - 194.85.32.198 | 194.85.32.129 - 194.85.32.158 | 194.85.32.1 -194.85.32.126 |

Проверка

Вариант 2 – 10.12.12.15/23

10.12.12.15

255.255.254.0

255.255.254.0 = /23

| DEC IP | 10 | 12 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC MASK | 255 | 255 | 254 | 0 |
| BIN IP | 00001010 | 00001100 | 00001100 | 00001111 |
| BIN MASK | 11111111 | 11111111 | 11111110 | 00001111 |
| С фоном – адрес сети, без фона – адрес узла |  |  |  |  |
| BIN IP сети | 00001010 | 00001100 | 00001100 | 00000000 |
| скопируем сетевую часть IP и заполним узловую часть 0 |  |  |  |  |
| DEC IP сети | 10 | 12 | 12 | 0 |
| BIN IP | 00001010 | 00001100 | 00001101 | 11111111 |
| Адрес широковещания (скопируем сетевую часть IP и заполним узловую часть 1) |  |  |  |  |
| DEC IP широковещания | 10 | 12 | 13 | 255 |
| Начало диапазона IP-адресов для узлов | 10 | 12 | 12 | 1 |
| (значение поля узла +1 к IP адресу сети) |  |  |  |  |
| Окончание диапазона IP-адресов для узлов | 10 | 12 | 13 | 254 |
| (значение поля узла -1 от IP-адреса широковещания) |  |  |  |  |

Сеть 3:

126 < 243 <  254 =>    255.255.255.0 =  /24

DEC IP сети:  10.12.12.0,

DEC IP широковещания: 10.12.12.255

Начало диапазона IP-адресов для узлов: 10.12.12.1

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: 10.12.12.255

Сеть 4:

62 < 118 <  126 =>    255.255.255.128 =  /25

DEC IP сети:  -  10.12.13.0,

DEC IP широковещания:  10.12.13.127,

Начало диапазона IP-адресов для узлов: 10.12.13.1

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: 10.12.13.126

Сеть 1:

14 < 26 <  30 =>    255.255.255.224 =  /27

DEC IP сети:  10.12.13.128,

DEC IP широковещания: 10.12.13.159

Начало диапазона IP-адресов для узлов: 10.12.13.129

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: 10.12.13.158

Сеть 2:

6 < 18 <  14 =>    255.255.255.240 =  /27

DEC IP сети:  -  10.12.13.160,

DEC IP широковещания: 194.85.32.191

Начало диапазона IP-адресов для узлов: 10.12.13.191

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: 10.12.13.191

Сеть 5:

2 <  2 =>    255.255.255.252 =  /30

DEC IP сети:  10.12.13.192,

DEC IP широковещания: - 10.12.13.195

Начало диапазона IP-адресов для узлов: - 10.12.13.193

Окончание диапазона IP-адресов для узлов: - 10.12.13.194

| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP-сети, маска | 10.12.13.128/27 | 10.12.13.160/27 | 10.12.12.0/24 | 10.12.13.0/25 | 10.12.13.192/30 |
| Количество IP адресов в IP-сети | 26 | 18 | 243 | 118 | 2 |
| Начальный и конечный адреса | 10.12.13.129 - 10.12.13.158 | 10.12.13.161 - 10.12.13.190 | 10.12.12.1 - 10.12.12.254 | 10.12.13.1 - 10.12.13.126 | 10.12.13.193 - 10.12.13.194 |

Вар 3

4 вар

Проверка